R1>en

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 192.168.1.0

R1(config-router)#network 192.168.2.0

R1(config-router)#passive-interface g0/0

R1(config-router)#end

R1#

R2>en

R2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R2(config)#router rip

R2(config-router)#version 2

R2(config-router)#no auto-summary

R2(config-router)#network 192.168.2.0

R2(config-router)#network 192.168.3.0

R2(config-router)#network 192.168.4.0

R2(config-router)#end

R2#

R2>en

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R2(config)#router rip

R2(config-router)#passive-interface g0/0

R2(config-router)#end

R2#

R3>en

R3#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R3(config)#router rip

R3(config-router)#version 2

R3(config-router)#no auto-summary

R3(config-router)#network 192.168.4.0

R3(config-router)#network 192.168.5.0

R3(config-router)#passive-interface g0/0

R3(config-router)#end

R3#